| 中南安全环境技术研究院股份有限公司 |  |
| --- | --- |
| VOCs处理非标设备 采购文件 |  |
| 采购编号：CG-2021-006 |  |
| 采购人：中南安全环境技术研究院股份有限公司 |  |
| 地 址：武汉市武昌区中南二路2号 |  |

目  录

第一章  采购公告	1

一、工程概况	1

二、供应商资格要求	1

三、采购文件的获取	1

四、响应文件的递交	1

五、公告媒介	2

六、联系方式	2

第二章  采购须知	3

一、响应文件组成	3

二、报价要求	3

三、采购评审	3

四、成交及合同授予	4

第三章  采购需求	6

一、工程概况与采购范围	6

二、工作内容及要求	7

第四章  响应文件格式	8

附件1	8

附件2	9

附件3	11

附件4	12

附件5	13

# 第一章  采购公告

中南安全环境技术研究院股份有限公司拟就湖北三宁化工股份有限公司乙二醇项目VOCs处理非标设备采购采用公开询价方式进行，欢迎符合资格条件的供应商参与本项目的响应。

## 一、工程概况

1、项目名称：湖北三宁化工股份有限公司乙二醇项目VOCs处理非标设备采购；

2、项目地点：湖北枝江；

3、采购编号：CG-2021-006；

4、采购内容：本项目拟对湖北三宁化工股份有限公司联产60万吨/年乙二醇项目VOCs非标设备进行采购，具体设备见下表。

| 序号 | 名称 | 数量 | 规格 | 材质 | 内件型式 | 填料重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醇洗涤塔 | 1 | 依照工艺包数据表 | 不低于304 | 网状不锈钢 | 依照工艺包数据表 |
| 2 | 碱洗塔Ⅰ | 1 | 依照工艺包数据表 | 不低于304 | 网状不锈钢 | 依照工艺包数据表 |
| 3 | 碱洗塔Ⅱ | 1 | 依照工艺包数据表 | 不低于304 | 网状不锈钢 | 依照工艺包数据表 |
| 4 | 循环液冷却器（换热器）Ⅰ | 1 | 依照工艺包数据表 | 甲醇接触材质不低于304 |  |  |
| 5 | 塔气流分布器 | 6 | 依照工艺包数据表 | 不低于304 |  |  |
| 6 | 终端污水调节池分布器 | 1 | 依照工艺包数据表 | 不低于304 |  |  |

## 二、供应商资格要求

1、具备独立法人资格，提供公司营业执照（经营范围包括环保设备等相关领域），且具备相应的压力容器生产许可证；

2、具有至少1项类似的项目业绩（提供相关合同扫描件或中标通知书）；

3、供应商参加本次采购活动前三年内未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为纪录名单和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单（以本采购公告发出以后的查询日期为准）；

4、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

5、本项目不接受联合体询价。

6、本项目采取资格后审方式。

7、法律、行政法规规定的其他条件。

## 三、采购文件的获取

登录http://www.cseti.com.cn/45.aspx网站进行下载。

## 四、响应文件的递交

1、本次询价采购设有最高限价90万元人民币（含税价），超出最高限价的报价视为无效报价；

2、响应文件递交截止时间：2021年4月6日上午10：00。其中正本1份，副本2份，密封包装，封口处加贴封条，并在封条与包装面的骑缝处加盖承包商的公章；

3、响应文件的递交地点：湖北省武汉市武昌区中南二路2号中南安全环境技术研究院股份有限公司综合办公室；

4、未按时递交或未递交至指定地点的响应文件将被拒收。

## 五、公告媒介

本项目的采购文件在“中南安全环境技术研究院股份有限公司官网”上发布。

## 六、联系方式

采购人：中南安全环境技术研究院股份有限公司

联系地址：湖北省武汉市武昌区中南二路2号

联系人： 荣工           电话13986758630

# 第二章  采购须知

## 一、响应文件组成

参加本次采购的单位需按要求递交响应文件，包括但不限于以下内容:

1、封面（格式详见附件 1）；

2、响应函（格式详见附件2）；

3、法定代表人身份证明书（格式详见附件3）；

4、授权委托书（格式详见附件 4）；

5、供应商资格证明文件：

a、具备独立法人资格，提供公司营业执照（经营范围包括环保设备等相关领域），且具备相应的压力容器生产许可证；

b、2017年1月1日至今，具有至少1项类似的项目业绩（提供相关合同扫描件或中标通知书）；

c、供应商参加本次采购活动前三年内未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为纪录名单和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单（以本采购公告发出后的查询日期为准）；

d、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6、供应商综合实力；

7、技术方案，包括但不限于：

a. 公司简介及财务状况（需包含最近2年的财务审计报告）

b. 对技术需求响应

c. 拟投入人员（提供相关人员证件扫描件）

d. 质量、工期保证措施

e. 相关承诺

f. 满足评审细则的其他内容。

注：以上文件均须装订成册，密封后骑缝加盖公章。

## 二、报价要求

1、采购报价为费用总额，包括完成服务内容所需一切费用。

2、本次报价货币为人民币，总价应包含增值税价格。

## 三、采购评审

1、评审小组

采购人召集公司技术、管理人员（不少于3人）组成评审小组，由评审小组进行查验《响应文件》密封情况，确认无误后进行评审。

2、评审

评审分别对《响应文件》进行审查、质疑、评估和比较。

（1）对有效的《响应文件》进行评估和比较；

（2）评审时将综合考虑以下因素；

a. 价格；

b. 技术方案可行性、质量及工期保证措施服务承诺；

c. 供应商综合实力，类似项目业绩响应情况；

具体评审细则见下表。

表1 评审细则一览表

| 序号 | 明细 |  | 评审内容和标准 | 满分值（分） | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 |  | 满足采购文件要求且最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的报价得分统一按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价／报价)×50×100%。 | 50 |  |
| 2 | 技术方案可行性、质量及工期保证措施服务承诺 | 技术方案可行性 | 要求供应商针对采购内容，制定可行的服务方案，投入足够的技术人员，根据其科学及财务合理情况，分别进行评分。 | 10 |  |
|  |  | 质量保证措施 | 要求供应商按照采购文件规定的设备质量要求，编制工作质量保证措施，分别进行评分。 | 10 |  |
| 3 |  | 工期保证措施 | 要求供应商按照采购文件规定的工期，编制工作进度计划，根据其可行性，分别进行评分。 | 10 |  |
| 4 | 供应商综合实力 | 业绩 | 2017年1月1日至今，除资格业绩外，拥有1项业绩可得5分，供应商含2项及以上相关业绩可得满分，提供中标通知书或合同。 | 10 |  |
| 5 |  | 管理体系 | 投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的得5分。否则不得分。 | 5 |  |
| 6 | 响应文件质量 |  | 要求供应商响应文件格式排版精美，根据其响应文件和图纸排版精美程度分别进行评分。 | 5 |  |

（3）确定成交候选人的排名。

3、保密

（1）采购人不得将潜在供货方的任何情况透露给任何其它人。

（2）评审小组及工作人员不得将有关《响应文件》的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况透露给其他任何响应人。

## 四、成交及合同授予

1、成交原则

（1）合同将授予评审中被评为排名第一的供应商。

（2）合同生效后，如果已成交的供应商不能按《响应文件》中承诺的条件履行签约行为，采购人有权在评审小组推荐的、合格的供应商单中选择新的合同授予人。

2、接受和拒绝任何或所有响应文件的权力

采购人在正式评审之前,因出现重大变故的,保留拒绝所有响应文件的权力。

3、成交通知

（1）采购人将在评审工作结束后向成交人发出正式的《成交通知书》，该《成交通知书》将作为签订合同的依据。

（2）对未成交的供应商，采购人不对未成交原因作出解释，同时亦不退还《响应文件》。

4、签订合同

（1）成交人应按《成交通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同。

（2）《采购文件》（包括其补充、修改文件）、成交人的《响应文件》及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的经济合同组成的一部分。

# 第三章  采购需求

## 一、工程概况与采购范围

本项目拟对湖北三宁化工股份有限公司联产60万吨/年乙二醇项目的目标储罐、地下槽、缓冲罐、精馏装置二级冷凝器、真空泵尾气、装车栈台的VOCs处理非标设备购进行采购，确保其VOCs废气达标排放。拟采购的VOCs处理非标设备如表2所示。

表2 采购设备清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 规格 | 材质 | 内件型式 | 填料重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醇洗涤塔 | 1 | 依照工艺包数据表 | 不低于304 | 网状不锈钢 | 依照工艺包数据表 |
| 2 | 碱洗塔Ⅰ | 1 | 依照工艺包数据表 | 不低于304 | 网状不锈钢 | 依照工艺包数据表 |
| 3 | 碱洗塔Ⅱ | 1 | 依照工艺包数据表 | 不低于304 | 网状不锈钢 | 依照工艺包数据表 |
| 4 | 循环液冷却器（换热器）Ⅰ | 1 | 依照工艺包数据表 | 甲醇接触材质不低于304 |  |  |
| 5 | 塔气流分布器 | 6 | 依照工艺包数据表 | 不低于304 |  |  |
| 6 | 终端污水调节池分布器 | 1 | 依照工艺包数据表 | 不低于304 |  |  |

## 二、工作内容及要求

2.1 设备技术要求

1）所采用的废气设备方案应符合相关设计规范和中石化要求，并在此前提下对方案进行优化完善，最终给出兼顾安全性与经济性的设备。

2）废气收集系统所收集废气的气量和浓度须由采购方依据罐区储罐、生产装置排放点、真空泵尾气洗涤系统及装车台的实际工作情况估算并提出。

3）设备需要预留阻火器、引风机、鹤管、在线氧分析仪等设备接口。

4）设备需要确保装车鹤管相互之间的隔离和充装栈台的安全。

5）整套系统应有完善的防静电措施。考虑异常排放对安全集气的影响，考虑必要的安全仪表。

6）设备须考虑草酸二甲酯在常温条件下凝固结晶的可能性，因此设备中应有明确的设计确保整个系统不因草酸二甲酯结晶而导致管道及设备阻塞。

7）设备应在任何状态下不对原装置产生影响。并充分考虑生产异常情况。

8）设备应尽量实现智能化、无人值守。

9）供应商在设备制造前，最终设备制造蓝图需经采购方和供应商双方确认。

2.2设备标准

《固定式压力容器安全技术监察规程》（第二版）     TSG 21-2016

《压力容器》                                  GB/T 150.1~150.4-2011

《热交换器》                                      GB/T151-2014

《钢制化工容器设计基础规定》                    HG/T 20580-2011

《钢制化工容器材料选用规定》                    HG/T 20581-2011

《钢制化工容器强度计算规定》                    HG/T 20582-2011

《钢制化工容器结构设计规定》                    HG/T 20583-2011

《钢制化工容器制造技术要求》                    HG/T 20584-2011

《承压设备焊接工艺评定》                        NB/T 47014-2011

《钢制压力容器焊接规程》                        NB/T 47015-2011

《承压设备用焊接材料订货技术条件》    NB/T 47018.1~47018.7-2011

《承压设备无损检测》                  NB/T 47013.1~47013.6-2015

《压力容器封头》                                GB/T 25198-2010

《容器支座》                            JB/T 4712.1～4712.4-2007

《压力容器法兰、垫片及紧固件》           NB/T 47020~47027-2012

《压力容器涂敷与运输包装》                        JB/T 4711-2003

2.4技术资料、设备图纸

供应商使用国际单位制(语言为中文)提供资料和设备安装图纸。供应商的资料和图纸应组织结构清晰、逻辑性强。保证资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求，并签章完整。

2.5设计供货工期

从签订合同之日起，30天内提供设备。

2.6付款方式

签订合同时约定。

2.7项目验收及性能考核

供应商应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设备制造，按本合同规定的内容时间及份数向采购方交付资料文件，并对提交的资料的质量负责。

项目合理设计使用年限为_20_年。

因设备质量低劣或错误而造成工程重大质量事故，我方有权要求供应商赔付直接受损失部分的项目费相等的赔偿金。因供应商设备的原因，导致废气处理不达标（处理后气体中非甲烷总烃＞3g/Nm3），非甲烷总烃每增加1g/Nm3，考核合同总费用的10%，最高至50%。

2.8换热器制造要求

1、设备制造

1.1 供应商根据我方提供的工艺包制造换热器设备，并出具蓝图。供应商图纸需经过我方确认后再制造。

1.2 供应商按使用年限按30年（管束除外）进行报价。

1.3设备铭牌按STD-EQ001_R1铭牌标准图制造。

1.4设备吊装用吊耳设置（包括位置及其形式）需要在设备图纸会审后一个月由我方、吊装公司、分包分方共同确认。

1.5换热管为高级冷拔无缝钢管，且不允许拼接。不锈钢换热管根据GB/T13296-2013《锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管》的要求，换热管需进行固溶处理、酸洗钝化处理。所有换热管应逐根进行水压试验，逐根进行涡流检测，符合GB/T7735标准中的A级要求；换热管还应逐根进行超声检测，换热管外径偏差为见询价图纸要求，最小壁厚偏差为0~+20%（要求换热管壁厚无负偏差）。换热管表面不得有磕碰、划伤等缺陷。与工艺介质接触材料不低于304不锈钢。

1.6设备筒体焊缝坡口应采用机械(坡口加工机械)加工的方法进行加工。

1.7所有换热器要求按照GB/T151-2014《热交换器》标准中I级管束要求进行生产、检验。管壳式换热器壳程物料进出口管口处在壳体内的流通面积应为管口面积的1.3倍以上（气体）、或1.5倍以上（液体），进料处要求设置挡板，制造厂审核。

1.8管板加工应先将管板外圆及平面车好，钻孔在专用数控钻床进行，以保证管孔偏差及各管孔间孔桥尺寸（如管板管孔尺寸Ф25.250+0.15）及管孔内的粗糙度在6.3－3.2μm。

1.9折流板与管板一起配钻，配钻后应符合图纸要求尺寸，保证管孔偏差符合标准GB151要求。

1.10管子与管板联接采用强度焊加贴胀。换热管先预胀径向定位后，再采用强度焊+贴胀。管接头贴胀采用液压胀方式，胀前必须进行贴胀试验，并得到需方认可后方可进行贴胀，胀接力量有数字显示，保证力量一致。管头焊接采用专用管头数控氩弧焊机设备进行。

1.11 封头的压制应采用成熟可靠的封头成型工艺和必要的热处理工艺，确保材料的力学性能和不锈钢的耐腐蚀性能（如不锈钢封头）。封头压制的试板应进行理化分析和力学性能试验并提供分析及试验报告供招标方审查。

1.12设备应保证所有水程阻力＜50KPa。

2、检验和试验

2.1供应商供货的设备（材料）应按本技术规格书及相关技术文件的要求进行检验和试验。

2.2在设备（材料）供货期间，我方有权参与、审查所有相关检验和试验并随时检查分包商的制造、检验和试验等是否符合合同、相关标准规范、工程文件的规定，并检查制造加工进度。

2.3 我方的检验或目睹不能解除供应商全面遵循、符合本技术规格书的责任。

2.4 供应商应具有切实可行的质量控制程序和检测手段，以保证所供设备的可靠性、安全性和耐用性。供应商应依据自己的质量控制体系，制定具体的、明确的、可操作的质量计划。对于关键控制点，供应商应提请我方进行审查（目睹、确认等）。

2.5 供应商的标准检验程序和计划（包括项目和进度）应由我方编制，并在合同生效后规定期限内提交给我方。

2.6 所有检验和试验项目应记录并反映在制造检验数据报告中，并在规定期限内提交给我方。

3、验收

货物验收按本技术规格书、制造、检验、试验所引用的国家标准、行业标准及相关文件资料条款。

2.9塔设备制造要求

1、制造及材料要求

1.1除注明者外，其余焊接接头按GB/T985-2008中的规定，角接焊缝的焊脚尺寸度均等于两焊接件中较薄件的厚度，必须是连续焊。

1.2不锈钢材料应按GB/T4334-2008 《金属和合金的腐蚀不锈钢晶间腐蚀试验方法》E法进行晶间腐蚀试验，板材和焊接接头试样应经敏化处理，弯曲试验后试样表面不得有晶间腐蚀裂纹。

1.3塔体直线度允差，任意3000mm长度圆筒偏差不得大于3mm，总直线度偏差、塔体安装垂直度公差及塔筒体圆度偏差应满足图纸要求。

1.4塔体的接管、人孔等与筒体焊接处不得凸出内表面，并应将焊缝打磨平整；且塔体内表面焊缝应修磨平整，焊疤、焊渣应清除干净。

1.5裙座、吊耳、吊柱与壳体间角接接头需进行100%渗透或磁粉检测，并符合NB/T47013.4~5-2015的Ⅰ级为合格。

1.6 所有对接接头以及接管与壳体(封头)间角接接头均应全焊透。

1.7 复合板基层Q345R厚度大于30mm的钢板应符合GB713-2014的要求，且以正火状态供货，并按NB/T47013-2015逐张进行100%超声波检测，其质量等级不得低于II级。钢板应逐张进行拉伸和夏比（V型缺口）冲击试验，在T/2处取样，三个试样的-20℃冲击功平均值KV2≥41J，允许一个试样的冲击功数值低于41J，但不得低于29J。

1.8 设备施焊前，应按NB/T47014-2011的要求对焊接接头和堆焊工艺进行焊接工艺评定。

1.9 对接焊接接头及接管与壳体的角接焊接接头应全焊透、全融合；焊接接头与母材表面应圆滑过渡，焊接接头表面不得存在咬边以及裂纹、气孔、弧坑和飞溅物等缺陷；所有接管与壳体的角接接头的外侧在满足HG/T 20583-2011中规定的同时，还要求转角处圆滑过渡。

1.10 液位计两接管之间应达到以下公差:

a 液位计接管间距允差为土1.0mm；

b通过两接管中心垂线的水平间距不大于1.5mm；

c 通过两接管法兰中心的垂直线间距不大于1.5mm；

d 法兰面的垂直度公差不得大于法兰外径的0.5/100。

1.11仪表管口不需要配对法兰，但须配符合要求的垫片及紧固件。

1.12 含有塔盘的塔还需在设备制造场地进行预组装：每种规格内件塔盘一组，由内件供货商提供并将需要预组装的塔内件（包装好）运至设备制造现场（或车间），由内件厂家指导，设备制造厂负责进行预组装。预组装合格后，由内件厂家及设备制造厂家共同签字确认，确认文件返给买方存档。预组装后的塔盘及零部件由设备制造厂卸下来保护、包装好后接买方通知提前发至买方项目所在地。

1.13 塔设备的供货还包括塔设备的平台、爬梯、管架的支耳预焊件及设备塔基础模板，基础模板需与裙座底板螺栓孔一起配钻。基础模板在买方通知供应商二个星期内，必须运到买方的工程施工现场。

1.14 设备吊装用吊耳的位置及型式（热处理前）需由买方、吊装公司、供应商共同确认。

1.15 不锈钢设备液压试验时，液体温度不得低于5℃，以水进行液压试时，水中氯离子含量不得超过25mg/L。

1.16 设备制造完毕应清除污垢油渍后，不锈钢内表面进行酸洗钝化处理，所形成钝化膜采用蓝点法检查，无蓝点为合格。

1.17 以上未提及的设备制造、检验等要求以我方提供的最终版图纸为准。

2 设备的检验

2.1 供货的设备（材料）应按本技术要求及相关技术文件的要求进行检验和试验。

2.2 在设备（材料）供货期间，我方有权参与、审查所有相关检验和试验并随时检查供应商及其分包商的制造、检验和试验等是否符合本技术要求、相关标准规范、工程文件的规定，并检查制造加工进度。

2.3 严格按照内件施工图纸进行施工，内件预焊件工作完成后，我方及内件厂家对预焊件质量进行验收，供应商未按施工图施工或施工质量不合格，由供应商负责整改直至合格，由此产生的损失由供应商承担。

第四章  响应文件格式

## 附件1

响 应 文 件

采购项目编号：

采购项目名称：

（供应商名称盖章）

年    月   日

## 附件2

响应函

致: 中南安全环境技术研究院股份有限公司

1、在研究了           询价文件,我方对该项目的最终总报价为人民币大写                    元（小写：￥              ）。

2、我方承诺报价不低于我们自身的成本。

3、我方将按《采购文件》的规定和《响应文件》的承诺履行合同责任和义务。

响应单位: (盖章)

法定代表或委托代理人: (签字)

日期:    年   月   日

分项报价表

| 序号 | 名称 | 数量 | 价格（万元） | 总价（万元） | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醇洗涤塔 | 1 |  |  |  | 含内件 |
| 2 | 碱洗塔Ⅰ | 1 |  |  |  | 生产及罐区废气处理（含内件） |
| 3 | 碱洗塔Ⅱ | 1 |  |  |  | 装卸站废气处理（含内件） |
| 4 | 循环液冷却器（换热器）Ⅰ | 1 |  |  |  | 用于甲醇洗涤塔循环液冷却 |
| 5 | 塔气流分布器 | 6 |  |  |  |  |
| 6 | 终端污水调节池分布器 | 1 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

说明：供应商需填写设备主要的规格型号，参数不得低于工艺包数据表要求的数据。

报价人(盖章)：（单位全称）

法定代表人或其授权的代理人(签名)：

联系电话：

日  期：

## 附件3

法定代表人身份证明书

姓名:         性别:       年龄:       职务:

系    (单位名称)      的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证号码：

粘贴法定代表人身份证（复印件）

响应单位: (盖公章)

日 期:   年  月  日

## 附件4

法定代表人授权书

中南安全环境技术研究院股份有限公司：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的              （项目名称）询价采购活动的投标代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从   年   月   日起至   年   月   日止。

授权单位（签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：      年    月   日

附：代理人工作单位：

职务：                          性别：

身份证号码：

粘贴被授权人身份证（复印件）

## 附件5

其 他 文 件

一、供应商资格证明文件

a、具备独立法人资格，提供公司营业执照（经营范围包括环保设备等相关领域），且具备相应的压力容器生产许可证；

b、2017年1月1日至今，具有至少1项类似的项目业绩（提供相关合同扫描件或中标通知书）；

c、供应商参加本次采购活动前三年内未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为纪录名单和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单（以本采购公告发出后的查询日期为准）；

d、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

二、供应商综合实力

a、业绩；

b、管理体系。

三、技术方案，包括但不限于：

a. 公司简介及财务状况（需包含最近2年的财务审计报告）

b. 对技术需求响应

c. 拟投入人员（提供相关人员证件扫描件）

d. 质量、工期保证措施

e. 相关承诺

f. 满足评审细则的其他内容。