| 中南安全环境技术研究院股份有限公司 |  |
| --- | --- |
| 河谷汉江公路大桥及接线工程桥梁健康监测系统设备供货及安装采购 |  |
| 询价文件 |  |
| 采购编号：CG-2023-004 |  |
| 采购人：中南安全环境技术研究院股份有限公司 |  |
| 地 址：武汉市武昌区中南二路2号 |  |

目   录

第一章  采购公告	1

一. 项目概况	1

二. 供应商资格要求	1

三. 采购文件的获取	1

四. 响应文件的递交	1

五. 公告媒介	1

六. 联系方式	1

第二章  采购须知	2

一. 响应文件组成	2

二. 报价要求	2

三. 采购评审	2

四. 定标及合同授予	3

第三章  采购需求	4

一、采购材料需求	4

二. 采购材料验收要求	5

第四章  响应文件格式	6

响应函	7

分项报价表	8

技术规格偏离表	9

法定代表人身份证明书	10

法定代表人授权书	11

供应商资格证明文件	12

# 第一章  采购公告

中南安全环境技术研究院股份有限公司拟就G316河谷汉江公路大桥及接线工程桥梁健康监测系统设备供货及安装项目进行采购，欢迎符合资格条件的供应商参与本项目的响应。

## 一. 项目概况

1、项目名称：G316河谷汉江公路大桥及接线工程桥梁健康监测系统设备供货及安装采购项目

2、采购编号：CG-2023-004

3、采购内容：详见采购需求，包括货物的供货、验收及相关服务。

## 二. 供应商资格要求

1、供应商应具有中华人民共和国境内注册并取得营业执照的独立法人。

2、投标人既可以是产品制造商，也可以是产品经销商或代理商。

3、投标人应有良好的信誉，具有相应的货物供货能力和售后服务能力。

4、制造商具有生产所投产品的能力和经验。

5、本项目不接受联合体投标。

## 三. 采购文件的获取

登录   网站进行下载。

## 四. 响应文件的递交

1、响应文件递交截止时间：2023年5月19日09时30分整。

2、响应文件递交地点：中南安全环境技术研究院股份有限公司武汉市东西湖区环湖中路88号当代电子硅谷7-1二楼会议室。

3、未按时递交或未递交至指定地点的响应文件将被拒收。

4、响应文件正本一份，副本二份。

## 五. 公告媒介

本项目采购文件在“中南安全环境技术研究院股份有限公司官网”上发布。

## 六. 联系方式

采 购 人：中南安全环境技术研究院股份有限公司

联系地址：武汉市武昌区中南二路2号

联 系 人：张先生              联系电话：13667249418

中南安全环境技术研究院股份有限公司

2023 年5月12 日

# 第二章  采购须知

## 一. 响应文件组成

参加本次采购的单位需按要求递交响应文件,包括但不限于以下内容:

1、封面（格式详见附件 1)

2、响应函(格式详见附件 2)

3、分项报价表  (格式详见附件 3)

4、技术规格偏离表(格式详见附件 4)

5、法定代表人身份证明书(格式详见附件5)

6、授权委托书(格式详见附件 6)

7、供应商资格证明文件

a、营业执照等；

b、其他证书

8、质保期承诺书

注: 以上文件均须加盖参选单位公章，密封后骑缝加盖公章。

## 二. 报价要求

1、本次采购采用总价包干的方式进行报价。所报价格为费用总额，包括材料采购费、运输、安装等所有费用，本项目设最高限价83万元。

2、本次报价货币为人民币，总价应包含开具增值税专用发票（税率为13%）价格。

## 三. 采购评审

1．评审小组

采购人召集公司技术、管理人员（不少于3人）组成评审小组，由评审小组进行查验《响应文件》密封情况，确认无误后进行评审。

2．评标细则

评审小组将对通过资格审查、满足响应文件要求的投标文件进行综合评分。满分100分，最终得分为评审小组成员的算术平均值（得分精确到小数点后2位，四舍五入）。评分内容和标准如下：

| 评标 项目 | 分值 | 评标分项 | 分值 | 子项目及分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格得分 | 70分 | 报价得分 | 70 | 满足招标文件要求且投标价格的最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价得分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×70×100%。 |
| 技术部分 | 20分 | 技术指标 及参数 | 20 | 投标供货设备性能满足技术参数及要求的得14分；每有一种采购设备性能优于技术参数及要求加1分，最多加6分。 |
| 服务承诺 | 10分 | 质保期 | 10 | 承诺设备质保期每延长1年加5分，最多加10分。 |
| 总分 | 100分 |  |  |  |

评审小组将按照综合得分由高到低的顺序推荐一名中标候选人，综合得分相等时，以投标报价低的优先，投标报价相等时，由评审小组投票确定。

3．保密

（1）采购人不得将潜在供货方的任何情况透露给任何其它人。

（2）评审小组及工作人员不得将有关《响应文件》的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况透露给任何响应人。

## 四. 定标及合同授予

1．定标原则

1）合同将授予评审中被评为第一名的投标人。

2）合同生效后，如果已中标的响应人不能按《响应文件》中承诺的条件履行签约行为，采购人有权在评审小组推荐的、合格的供应商单中选择新的合同授予人。

2．接受和拒绝任何或所有投标的权力

采购人在开标之前,因出现重大变故的,保留拒绝所有投标的权力。

3．成交通知

1）采购人将在评审工作结束后向由评审小组推荐中标的响应人发出正式的《成交通知书》，该《成交通知书》将作为签订合同的依据。

2）对未中标的响应人，采购人不对未中标原因作出解释，同时亦不退还《响应文件》。

4．签订合同

1）成交人应按《成交通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同。

2）《采购文件》（包括其补充、修改文件）、成交人的《响应文件》及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的经济合同组成的一部分。

# 第三章  采购需求

## 一、采购需求

1.设备供货需求清单如下：

| 序号 | 设备名称 | 设备主要规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磁致伸缩位移传感器 | 测量范围：30~500mm；输出信号:0~5V/4~20mA可选，防护等级：IP65； | 个 | 4 |
| 2 | 差 压 变 送 器 | 4～20mA DC 输出；数字通讯。环境温度：- 30～80℃( - 22～176°F)；环境湿度：5～100%RH；量程：0.5~10KPa(50~1000mmH2O)1~100KPa | 个 | 8 |
| 3 | 北斗监测站 | 平面：±(2.5mm+0.5*10 -6D)， 高程：±(5mm+0.5*10 -6D)； 动态解算精度 ：平面：±(10mm+1*10 -6D)； 高程：±(20mm+1*10 -6D)；工作温度： -40 到 75 度； 存储温度： -40 到 80 度 ；防水防尘：等级 IP67 ；湿度：100%无冷凝。 | 个 | 4 |
| 4 | 动应变计 | 量程(με)±3000；灵敏度（με/mV/V） 500；桥路电阻（Ω）350；非线性（%FS）≤±2；供桥电压（V）≤10.0；防护等级：IP67；使用温度范围（℃）-20～+80 | 个 | 8 |
| 5 | 静应变计 | 量程(με)±3000；灵敏度1με；温度范围；-20～+80℃；非线性度直线：≤1%FS；多项式：≤0.1%FS | 个 | 32 |
| 6 | 索力计(压力环) | 使用温度范围：-20°C～80°；精度：一级；量程过载率：20～50％F.S；破坏过载率：300～400％F.S | 个 | 30 |
| 7 | 双向加速度计 | 灵敏度：0.3V/m·s-2 量程：20m·s-2 频率范围(±10%):（0.5～50）Hz 频率范围（-3～+1dB）:（0.25～100）Hz | 个 | 6 |
| 8 | 三向加速度计 | 灵敏度：0.3V/m·s-2 量程：20m·s-2 频率范围(±10%):（0.5～50）Hz 频率范围（-3～+1dB）:（0.25～100）Hz | 个 | 1 |
| 9 | 温湿度计 | 温度测量范围： 40℃ — +123℃ 温度测量分辨率： 0.0625℃ 温度测量精度： ±0.5℃ （典型值） 湿度测量范围： 0% — 99% （ 非凝结 ） 湿度测量分辨率： 0.1%RH 湿度测量精度： ±3%RH （ 典型值 ） | 个 | 2 |
| 10 | 红外温度计 | 测温范围:‐20‐100°C ； 测温精度: ±1％或±2°C；取大值（环境温度：23°C±5°C）； 重复精度：±0.5%或±1°C，取大值（环境温度：23°C±5°C）；环境温度: 0‐ 60 °C ；储存温度:‐20‐80 °C | 个 | 1 |
| 11 | 温度传感器 | 测量温度范围为-55°C~+125°C；在-10~+85°C范围内精度为±0.5°C | 个 | 4 |
| 12 | 智能高清摄像头 | 200万像素，光学变焦>10倍 | 个 | 2 |
| 13 | 双向超声风速仪 | 测量范围： 0～70m/s，准确性：±0.2m/s，分辨率：0.1m/s；测量范围0～360°；准确性±2°；分辨率1°；防护等级：IP65； | 个 | 1 |
| 14 | 通用信号采集仪 | 采集通道8通道;采样方式:分时采集;分辨率:24bit;采样速率:1SPS～2SPS/ch;可任意设置.精度:≤±0.1%F.S.量程:4-20mA；0-±5V;取样电阻240Ω，0.1%精度,输出电流。 | 台 | 4 |
| 15 | 振弦信号采集仪 | 采集通道： 8 通道；激励电压： 8.3VDC；采样时间 ：<2s/Ch；采样精度： ≤±0.1HZ；频率分辨率： 0.01Hz； 测量量程 ：400～5000Hz；温度精度： ≤±0.5℃； 温度分辨率 ：0.1℃ | 台 | 10 |
| 16 | 动应变采集仪 | 采集通道8通道;采样方式:同步采集;分辨率:24bit; 精度:≤±0.1%F.S.；量程：±5000με；桥压：2V； 灵敏度变化：±0.05%/℃；±0.3%/24h。 | 台 | 2 |
| 17 | 振动信号采集仪 | 采集通道4/8通道；采样方式：同步采集；分辨率：24bit采样速率；单通道速率：1SPS～128KSPS/ch之间，24种采样频率阶梯可设置；其中总采样速率≤256K时采用实时传输数据模式，＞256K时采用高速缓存传输数据模式。量程±2.5V程控放大1、2、4、8、10、20、40、100、400倍程控滤波选配程控0.05～1000Hz，可以任意调节。 | 台 | 2 |
| 18 | 温度信号采集仪 | 模块工作温度：0 ～70℃；存储温度： -25 ～ 85℃； 支持 8 路采集通道；每路支持32个传感器，输出信号方式：RS485 | 台 | 1 |
| 19 | 网络硬盘录像机 NVR | / | 个 | 1 |
| 20 | 监控级硬盘 | / | 个 | 1 |
| 21 | 工业交换机 | 通道:8个电口 | 个 | 6 |
| 22 | 串口服务器 | 规格:1个网口，1个串口 | 个 | 5 |
| 23 | 光纤收发器 | 规格:1个光口，2个电口 | 个 | 4 |
| 24 | 数据光端机 | 规格:1个光口，1个网口 | 个 | 4 |
| 25 | 电源控制器 | 25VA-200KVA | 个 | 2 |
| 26 | 主干供电电缆 | YJV3*4 | 米 | 420 |
| 27 | 分支电力电缆 | RVVP2*1.0 | 米 | 840 |
| 28 | 电源适配器 | 规格:75W,柜内安装 | 个 | 10 |
| 29 | 电源配电柜 | 型号、规格:300*400*150 | 个 | 2 |
| 30 | 网络接入柜 | 双层镀锌，20mm隔热层 | 个 | 2 |
| 31 | 电源接入柜 | 双层镀锌，20mm隔热层 | 个 | 2 |
| 32 | 光纤互联网专线接入（30M） | / | 点/年 | 1 |
| 33 | UPS电源 | 规格:含2kVA电池，UPS电池机柜,容量:2kVA | 个 | 1 |
| 34 | UPS电池机柜 | 悬挂式机柜 | 个 | 1 |
| 35 | 拉绳位移计支架 | 304不锈钢，厚度：3mm | 个 | 4 |
| 36 | 挠度计支架 | 304不锈钢，厚度：3mm | 个 | 8 |
| 37 | 挠度计保护罩 | 304不锈钢，厚度：3mm | 个 | 8 |
| 38 | 北斗监测站支架 | 304不锈钢，厚度：3mm | 个 | 4 |
| 39 | 动态应变传感器保护罩 | 304不锈钢，厚度：3mm | 个 | 8 |
| 40 | 静应变传感器保护罩 | 304不锈钢，厚度：3mm | 个 | 32 |
| 41 | 索力计保护罩 | / | 个 | 30 |
| 42 | 振动传感器支架 | 304不锈钢，厚度：3mm | 个 | 6 |
| 43 | 振动传感器保护罩 | 304不锈钢，厚度：3mm | 个 | 6 |
| 44 | 温湿度计支架 | 304不锈钢，厚度：3mm | 个 | 2 |
| 45 | 红外温度计支架 | 304不锈钢，厚度：3mm | 个 | 1 |
| 46 | 温度传感器保护罩 | 304不锈钢，厚度：3mm | 个 | 4 |
| 47 | 风速仪支架 | / | 个 | 1 |
| 48 | 线管 | 不锈钢 | 米 | 840 |
| 49 | 导压管 | / | 米 | 400 |
| 50 | 信号线缆 | RVVP 1*0.5 | 米 | 1000 |
| 51 | 应变信号线 | RVVP 2*0.5 | 米 | 400 |
| 52 | 电流信号线 | RVVP 2*0.5 | 米 | 800 |
| 53 | 振动信号线 | RVVP 1*0.5 | 米 | 420 |
| 54 | 接地防雷 | 接地电阻<4欧姆 | 点 | 1 |
| 55 | 网线、屏蔽线 | 四芯 | 米 | 800 |
| 56 | 光缆 | 四芯 | 米 | 800 |
| 57 | 高清智能球型摄像机立杆 | 材质：Q235C，规格：立柱直径>200mm，壁厚>2mm | 个 | 2 |
| 58 | 高清摄像机立杆基础 | 混凝土材质 | 个 | 2 |
| 59 | 安装调试服务 | 设备安装、调试费 | 项 | 1 |

2.设备的安装服务

## 二. 设备供货及安装验收要求

1.供应商需提供进场设备合格证等全面的技术资料及相应的技术服务；

2.采购设备通过检测不合格的，供应商应无条件及时退换，并承担保管费及运费等。因此而影响工程质量及工期以及所造成的经济损失由供应商承担；

3.采购设备供应时间要求：满足工程进度的要求，接我方通知后7天内需到货并及时进行安装。因供货不及时影响工程进度所造成的损失由供应商承担。

4.所有产品及安装工作缺陷责任期为2年，保修期为5年。

5.各类设备安装及验收要求参照《结构健康监测系统施工及验收标准》T/CECS 765—2020及《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014 相关要求实施。

# 第四章  响应文件格式

附件1：

响 应 文 件

采购项目编号：

采购项目名称：

（供应商名称盖章）

年   月   日

附件2：

## 响应函

致: 中南安全环境技术研究院股份有限公司

1、在研究了          采购文件,我方对该项目的最终总报价为人民币大写        元（小写：￥           ）。

2、我方承诺报价不低于我们自身的成本。

3、我方将按《采购文件》的规定和《响应文件》的承诺履行合同责任和义务。

4、我方的质保期是      年。

响应单位: (盖章)

法定代表或委托代理人: (签字)

日期:    年   月   日

附件3

## 分项报价表

响应人名称：                                                        报价单位：元（含增值税专用发票（税率为13%））

（分项报价按采购设备清单及安装费用逐一报价。）

附件4：

## 技术规格偏离表

响应人名称：

| 序号 | 设备名称 | 技术及配置要求 | 响应技术及配置要求 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

注：

1、偏离栏根据响应情况填写“优于”“满足”和“低于”。填写“满足”视为完全响应条款要求。“优于”响应应高于条款需求。“低于”为响应不能满足条款需求；

2、投标人应对照招标文件”第三章 采购需求”，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏离和例外。

附件5

## 法定代表人身份证明书

姓名:         性别:       年龄:       职务:

系    (单位名称)      的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证号码：

粘贴法定代表人身份证（复印件）

响应单位:  (盖公章)

日 期:   年  月  日

附件6

## 法定代表人授权书

中南安全环境技术研究院股份有限公司：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的（           ）采购活动的投标代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从   年   月   日起至   年   月   日止。

授权单位（签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：      年    月   日

附：代理人工作单位：

职务：                          性别：

身份证号码：

粘贴被授权人身份证（复印件）

附件7

## 供应商资格证明文件

1、营业执照等；

2、其他证书。

附件 8

服务承诺

（格式自拟）